《光伏发电工程概算定额》

（征求意见稿）

编制说明

《光伏发电工程概算定额》编制组

2025年11月

目  次

一、工作简况	2

1.1 任务来源	2

1.2 编制目的及意义	2

1.3 主要参加单位及工作组成员	2

1.4 主要工作过程	3

二、编制原则和主要内容	4

2.1 编制原则	4

2.2 编制依据	5

2.3 主要内容	5

2.3.1 第1部分：范围	5

2.3.2 第2部分：规范性引用文件	5

2.3.3 第3部分：术语和定义	5

2.3.4 第4部分：目标、原则和要求	6

2.3.5 第5部分：结构和说明	6

2.3.6 第6部分：建筑工程定额	6

2.3.7 第7部分：设备安装工程定额	7

三、新旧标准主要技术变化及修订理由	8

3.1 主要技术变化	8

3.2 修订理由	13

四、关键技术问题、主要试验验证情况和预期达到的效果	13

五、与国际、国外先进标准对比情况	13

六、与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性	13

七、 重大分歧意见的处理经过和依据	14

九、贯彻标准的要求和措施建议	14

十、其他应予说明的事项	14

附件1：国能综通科技〔2022〕96号	15

一、工作简况

## 1.1 任务来源

2022年10月8日，国家能源局综合司发布了《国家能源局综合司关于下达2022年能源领域行业标准修订计划及外文翻译计划的通知》（国能综通科技〔2022〕96号），明确开展本标准制定（计划编号：能源20220805）。《光伏发电工程概算定额》文件正文部分拟由十个部分构成，包括第1部分：范围；第2部分：规范性引用文件；第3部分：术语和定义；第4部分：目标、原则和要求；第5部分：结构和说；第6部分：建筑工程定额；第7部分：设备安装工程定额。标准化管理机构为水电水利规划设计总院，技术归口单位为水电水利规划设计总院标准化专家组。

## 1.2 编制目的及意义

《光伏发电工程概算定额》（NB/T 32035-2016）自发布以来，历时近九年，在完善光伏发电工程造价标准体系、规范工程投资编制、提升投资管理水平等方面发挥了重要作用。近年来，光伏发电产业快速发展，技术和装备水平显著提升，劳动者收入水平不断提高，同时国家新政策陆续出台，在改善生产条件，加强安全生产等方面提出了新的要求，光伏发电工程项目建设过程中呈现出了一些新特点和新情况。为适应光伏发电工程技术发展新情况以及相关标准的新变化，根据《国家能源局综合司关于下达2022年能源领域行业标准制修订计划及外文版翻译计划的通知》（国能综通科技〔2022〕96号）的要求，文件编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上，修订本文件。本文件将为光伏发电工程前期投资预测和决策、项目审批和行业监督管理、建设期造价管理和合同履约提供更为科学、准确的依据和指导。

## 1.3 主要参加单位及工作组成员

标准主编单位：水电水利规划设计总院（可再生能源定额站）、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司。

标准参编单位：中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司、中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司、国家电力投资集团山东电力工程咨询院有限公司、中国水利水电第十二工程局有限公司、中国水利水电第四工程局有限公司、中广核新能源控股有限公司、中电建新能源集团股份有限公司。

工作组成员：

各单位具体职责如下：

表1.1  工作组分工

| 序号 | 定额章节 | 编制单位 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 建筑工程 |  |
| A | 土石方工程 | 陆上：中南院、四局；水上（含海上）：华东院、十二局、广东电力院 |
| B | 地基处理工程 | 陆上：中南院、四局、水上：华东院、十二局 |
| C | 砌筑工程 | 昆明院 |
| D | 混凝土工程 | 西北院、四局 |
| E | 金属结构工程 | 北京院 |
| F | 室内外装饰工程 | 成都院 |
| G | 给排水、采暖通风、照明及消防工程 | 山东电力院 |
| H | 站区室外工程 | 北京院 |
| J | 道路工程 | 中南院 |
| K | 措施工程 | 西北院 |
| 二 | 安装工程 |  |
| L | 发电场设备安装工程 | 陆上集中：西北院、四局 陆上分布：北京院 水上：华东院、十二局、广东电力院 |
| M | 升压站设备安装工程 | 广东电力院 |
| N | 电缆及母线安装工程 | 广东电力院 |
| P | 架空线路工程 | 昆明院 |
| Q | 接地安装工程 | 北京院 |
| R | 站区照明工程 | 北京院 |
| S | 调试及试验工程 | 山东电力院 |
| 三 | 施工机械台班费定额 |  |
|  | 施工机械台班费定额 | 成都院 |
| 四 | 项目调研、组织会议、数据资料以及承担部分工作经费等相关保障措施 | 广核新能源、电建新能源 |

## 1.4 主要工作过程

（1） 2022年10月8日，国家能源局下达了《关于下达2022年能源领域行业标准修订计划及外文翻译计划的通知》（国能综通科技〔2022〕96号），标准正式立项。

（2） 2022年11月～2023年5月，水电水利规划设计总院（可再生能源定额站）组织开展工作启动、组织协调、标准研究工作方案策划、成立编制组并编制工作大纲。

（3） 2023年5月23日～2023年5月25日，水电水利规划设计总院在杭州组织召开了《光伏发电工程概算定额》标准修订工作大纲评审会。会议明确了标准编制原则和依据、技术路线、主要内容、任务分工和工作进度计划，并对下一步工作进行安排部署，进一步推动标准编制工作。

（4） 2023年6月～2024年3月，开展项目调研、资料收集、资料整理并开展具体编制工作。

（5）2024年3月～2024年6月，根据工作需要分章节组织召开中间成果审查会，共组织分组讨论会5次。

（6）2024年11月7日～2024年11月9日，组织召开征求意见稿第1次咨询会议，并提出修改意见。

（7）2024年11月～2025年4月，按照征求意见稿第2次会议意见修改、完善征求意见成果，并进行初步测算。

（8）2025年4月21日～4月22日，组织召开征求意见稿第2次咨询会议，并提出修改意见。

（6）2025年5月～2025年7月，按照征求意见稿第2次会议简介修改、完善征求意见成果，选取各种类型项目进行投资测算。

（7）2025年9月～2025年10月，期间对修改成果、测算结果及包封要求召开多次讨论会，修改完善后形成征求意见稿。

二、编制原则和主要内容

2.1 编制原则

根据收集的陆上光伏发电工程项目实际资料，本文件在征求各方意见的基础上，结合相关的现行行业标准规范，进行标准修订工作。具体原则如下：

（1）反映国家及行业有关政策、法规的变化；

（2）反映光伏发电工程建设中的新方案、新工艺、新特点及生产水平的提高；

（3）体现光伏发电工程概算定额的适用性、时效性、公正性和客观性；

（4）本次修订以《光伏发电工程工程量清单计价规范》（NB/T 11017-2022）为基础，综合考虑工程建设各阶段造价管理需求；

（5）本次修订定额子目的设置，根据已建、在建光伏发电工程的建设条件、施工装备、施工方案以及工程项目特征等因素确定；

（6）定额水平应反映当前市场价格平均先进水平。

2.2 编制依据

（1）《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规；

（2）《光伏发电工程可行性研究报告编制规程》（NB-T32043-2018）等相关行业技术规范；

（3）国家能源局已发布并实施的《光伏发电工程工程量清单计价规范》（NB/T 11017-2022）；

（4） 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）；

（5）近期已建及在建工程相关资料；

（6）行业内广泛征求的意见和建议。

2.3 主要内容

2.3.1 第1部分：范围

本文件规定了陆上光伏发电工程的建筑工程定额、设备安装工程定额、施工机械台班费定额。

本文件适用于新建陆上光伏、水面光伏、分布式光伏电站设计概算、施工图预算编制。

2.3.2 第2部分：规范性引用文件

明确本文件制定所引用的规程、规范。

2.3.3 第3部分：术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

2.3.4  第4部分：目标、原则和要求

明确了本文件的目标、原则和要求。

2.3.5  第5部分：结构和说明

2.3.5.1 结构

明确了本文件结构。

2.3.5.2 说明

说明包括通用性说明、建筑工程定额说明和设备安装工程定额说明。

2.3.6  第6部分：建筑工程定额

2.3.6.1  土石方工程

规定了清表、场地平整、土石方开挖、土石方运输、土石方回填、铺砂盖砖、顶管水平定向钻进等工程人工、材料和施工机械资源消耗量。

2.3.6.2  地基处理工程

规定了各种桩基础、钻孔灌浆、固结灌浆、回填、强夯、压密注浆等工程人工、材料和施工机械资源消耗量。

2.3.6.3  砌筑工程

规定了砌石砌筑、预制块砌筑、砖基础、砌体墙、设备基础砌体、砌体沟道、零星砌体、石笼等工程人工、材料和施工机械资源消耗量。

2.3.6.4  混凝土与钢筋工程

规定了现浇混凝土构件、基础防腐、台阶、坡道、散水、压顶、地坑、预制板、钢筋、钢筋网片、钢筋笼、地脚螺栓、铁件、架空线路预制混凝土构件、混凝土运输等工程人工、材料和施工机械资源消耗量。

2.3.6.5  金属结构工程

规定了成品钢构件、离心杆构支架、避雷针塔等工程人工、材料和施工机械资源消耗量。

2.3.6.6  室内外装饰工程

规定了地面装饰、墙面装饰、天棚装饰、屋面保温、屋面防水、屋面装饰、栏杆、门窗等工程人工、材料和施工机械资源消耗量。

2.3.6.7  室内给排水、采暖、通风、照明及室外消防给排水设备安装工程

规定了室内外给排水、采暖、通风、照明、消防等工程人工、材料和施工机械资源消耗量。

2.3.6.8  站区室外工程

规定了站区室外大门、地坪、管道、井池、护坡挡墙、锚杆土钉支护、喷混凝土、栏栅、绿化等工程人工、材料和施工机械资源消耗量。

2.3.6.9  道路工程

规定了道路垫层、基层、面层、路肩、路牙（缘）石、涵洞等工程人工、材料和施工机械资源消耗量。

2.3.6.10  措施工程

规定了基坑排水、脚手架等人工、材料和施工机械资源消耗量。

2.3.7  第7部分：设备安装工程定额

2.3.7.1  发电场设备安装工程

规定了组件、支架、箱变、逆变器、汇流箱、光伏区监控系统、BIPV系统、组件及支架运输等安装工作的人工、材料和施工机械消耗量。

2.3.7.2  升压站设备安装工程

规定了主变压器、中性点接地成套设备、中性点电阻柜、多组分油中溶解气体在线监测装置、组合电器、穿墙套管、断路器、隔离开关、接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、熔断器、成套高压配电柜、消弧装置、接地变及接地电阻成套装置、动态无功补偿装置、电容器组、站用变压器、低压配电柜、配电箱、固定柴油发电机组、支柱绝缘子、控制屏柜、保护屏柜、交直流配电装置屏、不间断电源系统屏柜、其他屏柜、光功率预测系统、蓄电池组、控制箱、监控系统安装、预制舱体、SF6监测装置、储能电池等安装工作的人工、材料和施工机械消耗量。

2.3.7.3  电缆及母线安装工程

规定了电缆及母线安装工程定额包括光伏专用电缆、电力电缆、控制电缆、电缆在线监测、电缆终端头、电缆中间接头、电缆分接箱、光缆、光缆接头盒、电缆桥架、电缆支架、电缆保护管、电缆防火、母线等安装工作的人工、材料和施工机械消耗量。

。

2.3.7.4  架空线路安装工程

规定了杆塔组立、拉线、标志牌、避雷线、导线、光缆、绝缘子、金具、跳线、阻尼线、阻冰环、防鸟刺、驱鸟器、在线监测仪器、OPGW接续与测量、工地运输等安装工作的人工、材料和施工机械消耗量。

2.3.7.5  接地安装工程

规定了接地箱柜、接地模块、接地极、接地母线、接地导线、降阻剂等安装工作的人工、材料和施工机械消耗量。

2.3.7.6  站区照明安装工程

规定了路灯、庭院灯等安装工作的人工、材料和施工机械消耗量。

2.3.7.7  调试及试验工程

规定了发电场调试、分系统调试、特殊调试工程等调试工作的人工、材料和施工机械消耗量。

三、新旧标准主要技术变化及修订理由

3.1 主要技术变化

（1）本文件将原“工程概算定额”调整为“工程定额”；

（2）本文件适用范围修改为“适用于新建陆上光伏、水面光伏、分布式光伏电站设计概算、施工图预算”；

（3）本文件增加了水面光伏、分布式光伏及储能相关内容；

（4）本文件定额人工等级修改为“高级技工、技工、普工”；定额中人工计量单位修改为工日，机械计量单位修改为台班；

（5）本文件建筑工程及设备安装工程定额表现形式修改为基价形式；

（6）本文件建筑工程定额从8章调整为10章，定额子目数量由368个调整为706个；

（7）“6.1土方工程”、“6.2石方工程”修改合并为“5.1土石方工程”，共94个定额子目，其中新增“清表、挖孔基础土方、挖淤泥（流沙）、挖孔基础石方、铺砂盖砖、铺砂盖板、顶管、水平导向钻进”定额子目共42个；“一般石方开挖”新增“液压破碎锤开挖普坚石、钻孔爆破普坚石”定额子目2个；“沟槽石方开挖”新增“机械破碎松石、机械破碎次坚石、机械破碎普坚石、钻孔爆破普坚石”定额子目5个；“基坑石方开挖”新增“机械破碎松石、机械破碎次坚石、机械破碎普坚石、钻孔爆破普坚石”定额子目5个；修改定额子目40个，删除定额子目156个（见5.1，2016年版的6.1和6.2中的表55～表67）；

（8）“6.3地基处理工程”修改为“5.2地基处理工程”，共96个定额子目，其中新增“型钢桩、钢管桩、挤密桩、基础灌浆钻孔、基础固结灌浆、换填、强夯、压密注浆、两栖挖掘机水上打预制钢筋混凝土桩、打桩船水上打预制钢筋混凝土桩”定额子目共56个；修改定额子目40个，删除定额子目14个（见5.2，2016年版的6.3中的表68～表73）；

（9）“6.6砌筑工程”修改为“5.3砌筑工程”，共37个定额子目，新增定额子目27个，包括干砌混凝土预制块砌筑、砌体内墙、砌体外墙、砌体防火墙、设备基础砌体、室外砌体沟道、室内砌体沟道、零星砌体、石笼，修改定额子目10个（见2016年版的表81、表82、表84），删除定额子目3个（见2016年版的表83）；

（10）“6.4混凝土工程”、“6.5钢筋工程”修改合并为“5.4混凝土与钢筋工程”，共70个定额子目。其中新增定额子目41个，包括“基础混凝土”新增定额子目6个，“油池混凝土”新增定额子目1个，“挖孔基础混凝土”新增定额子目1个，“混凝土框架梁”新增定额子目3个，“混凝土板”新增定额子目1个，“混凝土柱”新增定额子目1个，“混凝土墙”新增定额子目2个，“圈梁”新增定额子目1个，“过梁”新增定额子目1个，“混凝土楼梯”新增定额子目1个，“混凝土沟道”新增定额子目1个，“电缆沟盖板”新增定额子目2个，“坡道”新增定额子目2个，“散水”新增定额子目2个，“压顶”新增定额子目1个，“地坑”新增定额子目1个，“钢筋网片”新增定额子目1个，“地脚螺栓”新增定额子目1个，“铁件”新增定额子目1个，“底盘”新增定额子目3个，“套筒”新增定额子目2个，“卡盘”新增定额子目2个，“拉线盘”新增定额子目3个，“商品混凝土人力运输”新增定额子目1个，修改定额子目29个，删除定额子目7个（见2016年版的表74、表75、表76、表77、表78、表79、表80）；

（11）“5.10钢结构制作与安装”修改为“5.5金属结构工程”，共35个定额子目，新增定额子目20个，包括新增“钢柱”定额子目2个，新增“钢梁”定额子目2个，新增“其他钢构件”定额子目3个，新增“钢屋架”定额子目3个，“金属制品”新增定额子目3个，新增“压型钢板屋面”定额子目2个，新增“金属墙板”定额子目3个，“避雷针塔”新增定额子目2个，修改定额子目15个（见2016年版的表51、表93、表94），删除定额子目6个（见2016年版的表50、表51的、表94）；

（12）新增“5.6室内外装饰工程”，共224个定额子目，均为新增定额子目，包括“隔（断）墙”新增定额子目13个，“地面垫层”新增定额子目9个，“地面/楼面整体面层”新增定额子目13个，“地面/楼面块料面层”新增定额子目2个，“地面/楼面地板”新增定额子目7个，“楼梯整体面层”新增定额子目2个，“楼梯块料面层”新增定额子目2个，“防滑条”新增定额子目2个，“防潮、防水”新增定额子目14个，“伸缩缝”新增定额子目6个，“墙面保温”新增定额子目5个，“墙面抹灰”新增定额子目12个，“外墙面装饰”新增定额子目10个，“内墙面装饰”新增定额子目11个，“梁柱面装饰”新增定额子目10个，“石材墙面”新增定额子目10个，“墙面零星项目装饰”新增定额子目11个，“界面处理”新增定额子目2个，“装饰台面”新增定额子目8个，“玻璃幕墙”新增定额子目1个，“天棚装饰”新增定额子目7个，“天棚吊顶”新增定额子目11个，“屋面排水”新增定额子目5个，“屋面保温”新增定额子目5个，“屋面细石混凝土刚性防水”新增定额子目2个，“瓦屋面”新增定额子目5个，“栏杆”新增定额子目7个，“门”新增定额子目18个，“窗”新增定额子目9个，“窗帘盒、门窗套”新增定额子目3个，“雨蓬”新增定额子目2个；

（13）新增“5.7室内给排水、采暖、通风、照明及消防工程”，共37个定额子目，均为新增定额子目，包括给排水定额子目共9个，采暖定额子目共9个，通风空调定额子目共9个，照明接地定额子目共9个，室外消防及给排水定额子目共1个；

（14）新增“5.8站区室外工程”，共77个定额子目，均为新增定额子目，包括新增“池内铺石”定额子目2个，新增“大门”定额子目4个，新增“块料地坪”定额子目3个，新增“碎石（卵石）地坪”定额子目2个，新增“室外生活给水管道、室外排水管道、消防管道”定额子目16个，新增“混凝土模块井”定额子目6个，新增“池”定额子目5个，新增“取水井”定额子目1个，新增“混凝土护坡、挡墙”定额子目3个，新增“锚杆、土钉支护”定额子目4个，新增“喷混凝土”定额子目2个，新增“栏栅”定额子目2个，新增“播种草籽”定额子目1个，新增“铺（植）草皮”定额子目1个，新增“乔木种植”定额子目7个，新增“灌木种植”定额子目5个，新增“管道防腐保温”定额子目13个；

（15）“6.7道路工程”修改为“5.9道路工程”，共24个定额子目；其中新增“垫层、培土路肩、路牙（缘）石、钢筋混凝土圆管涵、现浇混凝土箱涵”定额子目共16个；“基层”中新增“水泥稳定土基层、水泥稳定碎石基层”定额子目2个；修改定额子目6个，删除定额子目18个（见5.9，2016年版的6.7中的表85和表86）；

（16）新增“5.10措施工程”，共12个定额子目，均为新增定额子目，包括基坑排水新增定额子目5个、脚手架新增定额子目7个；

（17）本文件设备安装工程定额从11章调整为7章，定额子目数量由462个调整为650个；

（18）“5.1光伏组件及支架安装”修改为“6.1发电场设备安装工程”，内容包括2016年版的“5.1光伏组件及支架安装”全部内容，“5.2变压器安装”及“5.3配电装置设备安装”的部分内容，共110个定额子目。新增定额子目96个，包括“地面组件（固定式支架）”新增定额子目9个，新增“地面组件（柔性支架）”定额子目6个，“地面组件（单轴跟踪支架）”新增定额子目3个，“地面组件及支架（双轴跟踪支架）”新增定额子目3个，“屋面组件”新增定额子目8个，新增“水面组件”定额子目4个，“地面固定支架”新增定额子目2个，新增“地面柔性支架”定额子目2个，“屋面固定支架”新增定额子目3个，新增“水面支架”定额子目2个，“地面箱式变压器”新增定额子目4个，新增“地面箱逆变一体机”定额子目6个，新增“水面箱式变压器”定额子目3个，新增“水面箱逆变一体机”定额子目3个，新增“水面箱变平台运输及施工”定额子目2个，“地面集中式逆变器”新增定额子目2个，“地面组串式逆变器”新增定额子目3个，新增“水面组串式逆变器”定额子目2个，“地面汇流箱”新增定额子目3个，新增“水面汇流箱”定额子目4个，新增“光伏区监控系统”定额子目1个，“BIPV系统”新增定额子目3个，新增“无人机运输光伏组件”定额子目1个，新增“无人机运输光伏支架”定额子目1个，新增“单轨运输车运输光伏组件”定额子目3个，新增“单轨运输车运输光伏支架”定额子目3个，新增“水面钢栈桥”定额子目1个，新增“屋面光伏设备材料运输”定额子目9个；修改定额子目14个（见2016年版的表2、表3、表4、表5、表10和表11）；删除定额子目24个（见2016年版的表1、表2、表3、表4、表5、表10和表11）；

（19）“5.2 变压器安装”、“5.3 配电装置设备安装”、“5.6 控制设备安装”、“5.8通信设备安装”修改合并为“6.2升压站设备安装工程”，共121个定额子目，其中：新增110kV三相双绕组100000kvA以下、110kV三相双绕组150000kvA以下、110kV三相双绕组200000kvA以下、多组分油中溶解气体在线监测装置、变压器局部放电监测装置、变压器铁芯接地电流监测装置、断路器/GIS局部放电监测装置、组合电器110kV（不带断路器）、组合电器220kV（不带断路器）、组合电器330kV（不带断路器）、10kV SF6断路器柜、35kV SF6断路器柜、10kV动态无功补偿装置 、35kV 动态无功补偿装置 30Mvar 、35kV接地变及接地电阻柜、不间断电源系统屏柜60kVA以内、配电箱、固定柴油发电机组、控制屏柜、预制舱体、SF6监测装置等定额子目36个，修改定额子目85个，删除定额子目71个（见6.2，2016年版的5.2中的表6～表8、2016年版的5.3的表13、表16、表19、表20、2016年版的5.6的表36）；

（20）“5.4母线、电缆安装”修改为“6.3电缆及母线安装工程”，共112个定额子目，其中：新增1/3kV 电缆敷设、110kV 电缆敷设、220kV 电缆敷设、110kV电缆终端头、220kV电缆终端头、电缆中间接头、电缆在线监测、35kV软母线、GIS主母线、GIS进出线套管、电缆桥架安装铝合金、电缆防火安装防火带、地面电缆其他线缆以及水上光伏电缆及母线安装工程等定额子目75个，修改定额子目37个，删除定额子目16个（见6.3，2016年版的表24、表27、表29、表31）；

（21）“5.7架空线路”修改为“6.4架空线路安装工程”，共145个定额子目，新增定额子目92个，包括混凝土杆组立、钢管杆组立、铁塔组立、拉线制作与安装、标志牌安装、避雷线架设、导线架设、光缆架设、悬垂绝缘子、金具串安装、耐张绝缘子、金具串安装、横担、绝缘子、跳线制作及安装、防震锤、间隔棒、重锤、阻尼线、阻冰环、防鸟刺、驱鸟器、在线监测仪器、OPGW接续与测量、工地运输，修改定额子目53个（见2016年版的表40中预制基础混凝土杆组立、表41铁塔组立、表42钢芯铝绞线架设、表43线路架设材料运输），删除定额子目15个（见2016年版的表40中现浇基础混凝土杆组立、表43中拖拉机运输）；

（22）“5.5接地安装”修改为“6.5接地安装工程”，共43个定额子目，新增定额子目40个，包括新增“地面光伏接地箱、柜”定额子目2个，“地面光伏接地极”新增定额子目3个，新增“地面光伏接地母线”定额子目18个，新增“水面光伏接地导线”定额子目4个，新增“水面光伏接地极”定额子目4个，新增“水面光伏接地母线”定额子目9个，修改定额子目3个（见2016年版的表35），删除定额子目5个（见2016年版的表32、表33、表34）；

（23）新增“6.6站区照明安装工程”，共6个定额子目，均为新增定额子目，包括新增“一般路灯安装”定额子目3个，新增“庭院灯”定额子目3个；

（24）取消“5.9通风设备安装”；

（25）“5.11系统调试”修改为“6.7调试及试验工程”，包括发电场调试工程、分系统调试工程和特殊调试工程，共112个定额子目，新增发电子方阵系统调试、发电场电气整套启动调试、水上发电子方阵系统调试、水上发电场电气整套启动调试、变压器分系统调试、站用电系统调试、变压器绕组变形试验、GIS局部放电带电检测、保护故障信息系统调试、电网调度自动化系统调试、二次系统安全防护分系统调试、网络报文监视、信息一体化、远动系统调试、自动电压无功控制 (AVQC) 分系统调试、升压站同步系统调试、升压站PMU同步相量系统调试、绝缘油试验、接地测试、计量表校验、气体试验、互感器误差测试、输电线路试运及铁塔接地阻抗测试等定额子目66个，修改定额子目46个，删除定额子目22个（见6.7，2016年版表52、表53）。

3.2 修订理由

《光伏发电工程概算定额》自发布以来，历时近九年，在光伏建设项目前期规划与设计、项目决策报批以及项目建设实施阶段的投资管理工作中发挥了重要作用。随着光伏产业的发展和设备制造、大功率组件得以应用、装配技术的持续进步，施工工艺水平及效率进一步提高，与此同时，国家在提高劳动者收入、改善生产条件、加强安全生产等方面出台了新规定，光伏工程的建设过程中也呈现出一些新特点和新情况。

为适应国家政策要求和光伏发电工程建设管理的需要，更好地反映国家的现行政策，进一步加强和规范光伏发电工程概算定额和造价管理工作，充分发挥标准定额在工程建设过程中的引导和约束作用，合理确定工程投资，维护工程参建各方的合法权益，促进光伏发电建设事业的健康发展。

四、关键技术问题、主要试验验证情况和预期达到的效果

《光伏发电工程概算定额》作为光伏发电工程投资编制的基础和依据，在规范和合理确定光伏发电工程投资、维护光伏项目建设市场经济秩序、提高投资效益等方面将发挥重要作用。

五、与国际、国外先进标准对比情况

暂无同类国际、国外标准。

六、与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性

本系列标准内容符合国家现行法律、法规，与现行国标、行业标准的条文内容上保持表述一致。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准修订过程中暂无重大分歧。

九、贯彻标准的要求和措施建议

本标准为推荐性行业标准。

十、其他应予说明的事项

无其他说明。

附件1：国能综通科技〔2022〕96号